Приложение №2.

Дефектная ведомость школы д. Авдеевка.

| №№ пп | Обоснование | Наименование | Ед.изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Раздел 1. | Теплоснабжение |  |  |
| 6 | ТЕРр66-2402 | Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной | 100м2 наружной площпади разобранной изоляции | 0.68 |
| 8 | ТЕРр65-01-02 | Разборка трубопроводов из водогазапроводных труб диаметром до 63 мм. | 100м трубопроводов | 1.14 |
| 9.1 | ТЕРр16-02-001-06 | Прокладка трубопровода отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 100м трубопроводов | 1.14 |
| 9.2 | СЦМ-300-1175 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижными шпинделем, для воды и пара давлением 1Мпа (10кгс\см2) 30ЧБР диаметром 50 мм | шт | 2 |
| 9.3 | СЦМ-300-0932 | Фланцы стиальные плоские приварные из стали ВСт3сп2,ВСт3сп3; давлением 0.1 и 0.25 МПа (1 и 2.5 кгс\см2), диаметром 50 мм. | шт | 1 |
| 11 | ТЕР26-01-016-02 | Изоляция трубопроводов конструкциями полносборными на основе матов минераловатных прошивных и плит минераловатных марки 125. | 1 м3 изоляции | 1.14 |
| 12 | ТЕРр65-24-01 | Прверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | 100 приборов | 5 |
|  | Раздел 2. | Фасад здания |  |  |
| 17 | ТЕРр61-20-01 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов. | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.17 |
| 18 | ТЕРр61-10-01 | Ремонт штукатурки штоколя по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиеной слоя до 20мм. | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.21 |
| 19 | ТЕРр65-13-01 | Ркмонт штукатурки рустов фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм. | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.19 |
| 20 | ТЕРр62-25-01 | Отгрунтовка фасадов простых с земли и лесов | 100м2 обработанной поверхности | 7.42 |
| 21 | ТЕРр62-26-01 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 1 раз с земли и лесов. | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 7.42 |